# סקל אלקטרוניקה בע"מ

## יבוא ושווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976

אברהם בומה שביט 1 יחידה E205 ראשון לציון.  טלפון: 03-6816155   פקס: 03-6816158

הוראות שימוש לרדיו שולחן דיגיטלי וינט'ג SAKAL דגם SKL-3099

הוראות בטיחות:

- אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...

- בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת כבל USB מן הספק.

- אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.

- אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש .

- אין לטבול את הרדיו  במים או בנוזל כלשהו.

מתח עבודה:

- באמצעות ספק כוח USB-5V / 1A יש לחבר את הספק לכבל הכוח שמצורף לערכה.

לשקע שבצד המכשיר(5).

- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.

- ניתן להפעיל את הרדיו בעזרת 2 סוללות בגודל D / R20, יש למקם את הסוללות כפי שמוטבע ע"ג המכשיר.

- ברדיו סוללת ליתיום פנימית הנטענת בעת חיבור המכשיר לחשמל בעזרת ספק כוח. טעינה ראשונה 12 שעות.

כללי בטיחות בעת שימוש במטענים ובספקי כוח:

•	יש לוודא שלמות ותקינות כבל הטעינה והתקע לפני כל שימוש.

•	יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק כבל הזינה / ספק הכוח.

•	אין להכניס או להוציא את תקע מהמכשיר או מרשת החשמל בידיים רטובות.

•	אין לפתוח את המטען! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

•	יש להרחיק את המטען / רדיו מנוזלים.

•	במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.

•	המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.

•	לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

- שקע חיבור התקן USB

- נורית חיווי טעינה CHARGE

- שקע חיבור כרטיס TF.

- חיבור ספק כוח חיצוני DC IN 5V

- חיבור AUX

- ידית אחיזה.

- בורר כיוון תחנת רדיו.

- בורר מצב עבודה MP3 או בחירת גל תדר רדיו SW / AM /FM

- לחצני הפעלת נגן / BT או רדיו.

- לחצן M מעבר בין MP3 / BT / TF

- לחצן העברה / דפדוף קדימה.

- לחצן נגן / השהה.

- לחצן העברה / דפדוף אחורה.

- בורר הדלקה וכיבוי פנס ותאורה היקפית

ON (צד ימין) - הדלקה של תאורה היקפית של המכשיר.

OFF	- כיבוי תאורה היקפית ופנס.

ON (צד שמאל) - הדלקת פנס.

- בורר עוצמת ווליום / כיבוי והדלקה של המכשיר.

- פנס.

- אנטנה טלסקופית. 17בית סוללה (גב המכשיר)

הוראות שימוש:

רדיו

- מקם את הרדיו וחבר את כבל ה- USB המצורף לכניסת מתח ספק כוח (5) שבצד המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.

- פתח את האנטנה הטלסקופית (1)..

- באמצעות כפתור BAND (3) קבע איזה תדר ברצונך לשמוע . AM/FM/SW

- הדלק את הרדיו בעזרת בורר עוצמת ווליום / כיבוי והדלקה של המכשיר(14).

- בעזרת בורר התחנות (7) קבע איזו תחנה ברצונך לשמוע.

- סובב את כפתור הווליום (14) וקבע את עוצמת השמע הרצויה.

נגן MP3

- העבר את מפסק מצב עבודה (7) למצב MP3.

- הכנס התקן חיצוני מסוג (1) USB / (3) TF

- הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (14).

- שליטה על הנגן הפנימי תתבצע בעזרת הלחצנים העליונים (12/11/10)

- מומלץ לנתק ולחבר את ההתקן החיצוני כאשר המכשיר מכובה.

בלוטוס

- העבר את מפסק מצב עבודה (7) למצב MP3.

- הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (14).

- הפעל במכשירך את פונקציית בלוטוס ובצע סריקה.

- בצע סנכרון להתקן בלוטוס בשם SKL-3099

- במידה ומחובר לרדיו התקן מסוג USB/TF לחץ על לחצן (9) MODE  על מנת לעבור ממצב USB למצב בלטוס.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.

- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר .

- האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.

- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.

- האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תעודת אחריות לרדיו שולחן רטרו דגם    SKL-3990

| שם הקונה |  | תאריך קניה |
| --- | --- | --- |

כתובת וחתימת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.